#工程名：TP制品投入回收作业

#本文档编号：TZY-CZ-003

#TP制品投入回收作业的作业目的：将散料素地Taping编带包装并确保品质

#TP制品投入回收作业的作业流程：

##●LOT投入

1.清扫机器各部位并填写C卡

2.确认项目

3.填写日报表和C卡

4.机器、测量仪表参数设定及生产前确认

5.剥离强度测试

6.素地供给，首件、样品生产

7.静电容值测试

8.外观、附着性测试

9.向ARC中放卷盘

10.C卡填写，在C卡记录开始时间

##●LOT中途

11.从ARC中收取卷盘确认

##●LOT回收

12.确认卷盘数量

13.未完成卷盘（端数）和排出品回收

14.填写C卡和稼动率表

15.先使用磁铁棒吸取设备周围电容再清扫机器

16.将完成品推置系统10输入放置区域。

#制品投入回收作业的注意事项：

##1.严禁裸手接触Taping机烙铁，防止小心高温烫伤

##2.禁止ARC运转时作业，以免刀口锋利切伤

##3.禁止裸手接触电容,以免手上汗液氧化电容

##4.禁止TP Assist系统操作未完成进行开机器生产，以免设备重新计数导致多装或其他异常产生

##5.C1005、CGA2及C1608、CGA3系列大卷盘投入时选用大卷盘自动卷取机（ARW），防止不良产生。

#制品投入作业

##●确认项目：

1.对照确认C卡上的品名，Lot No.与卷盘上标签是否一致

2.把专用C卡标签贴于发货（素地）标签下面。

##●清扫机器各部位并填写C卡：

1.按自动排出键，排出桌面内残留电容

2.先使用真空吸管吸取清洁再用气枪清扫插入部及设备台面、烙铁部、不良品盒

3.目视料斗、振动盘、桌面、不良品盒、机器四周有无残留电容, 清扫完毕并在C卡A联NOTE处签上“清扫OK”

4.对插入部吸嘴用相应的通针疏通，通气确认吸嘴是否通畅清扫完毕，把插入部复位。

##●机器,测量仪表参数设定及生产前确认：

◎根据C卡上的参数进行设定，设定完成后联络leader/助理依据C卡进行确认

①测量仪的容量设定范围

②Camera设定材质及记录是否正确

③每卷制品数及包装卷盘数

④台纸类型及选用是否正确

⑤C卡C联的3.TP确认项目

◎确认后在C卡相应栏处打“√ ”及签名。

##●填写日报表和C卡：

在C卡上记入机号、作业员姓名、TOP TAPE NO、上烙铁温度、BOTTOM TAPE NO.及下烙铁温度，台纸Lot No.及规格号、卷盘数、前批Lot No.品名记录C卡上。

##●剥离强度测试：

1.按FEED键,打两截空带做剥离强度测试

2.第一截测试如超出规格，再测定一次确认

3.如超出规格，立即通知维修人员，如需调机,做好停机记录。

##●素地供给，首件、样品生产：

1.从CHIP袋子里投入不超过2/3料斗高的CHIP倒料斗中

2.启动机器编带约100PCSchip，其中包括制造一个空穴以测试机器检测空穴能力。

##●静电容值测试：

1.对编带1000pcs并做外观检查附着性测试

2.剪下5pcs进行容量测定并记录在C卡中。

##●外观、附着性测试：

附着性测试,看两面外观，容量/附着性/两面外观全OK 后,才能进行下一步操作。

##●制品投入作业中向ARC中放卷盘的操作流程：

1.将空卷盘标签朝下,并按卷盘号的从小到大的顺序放入在ARC中

2.开动机器进行正式Taping作业。

#LOT中途

##从ARC中收取卷盘确认：

1.尾胶带胶带的贴付是否良好

2.卷盘有无破损

3.卷盘编带是否松散

4.标签贴付有无悬浮、破损、缺失。

#制品回收作业

##●确认卷盘数量：

确认“完成REEL数+未完成REEL数”与“实际作成REEL”是否一致。

##●未完成卷盘（端数）和排出品回收：

1.端数，排出品回收至各个有标识的塑料袋 (TO-PF中的电容倒入TO-PF袋中，NG-2中的电容倒入NG-2袋中，上真空泵中的电容倒入V-NG中，下真空泵中的电容倒入R-NG袋中，APP为外观中使用，剩余电容倒入FRACT袋中

2.对未完成卷盘和剩余空卷盘处置方法参考未完成卷盘处置方法

注：排出品回收前需对CNG（数量>10PCS）的电容进行二回目容值确认，具体参考 LOT回收时，针对C-NG电容的二回目容值测试。

##●填写C卡和稼动率表：

在C卡上记入TAPING完成月日时，完成数量，完成REEL数，担当者名，稼动率表上终了时刻记入。

##●先使用磁铁棒吸取设备周围电容再清扫机器:

机上各部分确认有无残留CHIP后再用真空吸管、气枪打扫。

##●将完成品推置系统10输入放置区域：

将完成品箱（大）与制品投入箱（小）一起推至系统10输入放置区。

# LOT投入时的TP-Assis作业方法（共21项）

##1.扫描显示器左下角条形码登录,如下图

##2.登入的画面如下图

##3.使用扫描枪按顺序扫描: C卡：item code 及 LOT NO →制品盒：LOT NO→卷盘：item code，如下图

##4.扫描完面右下角显示绿色即OK→点击下一页，如下图

##5.系统自动读取批次信息，点击传送，如下图

##6.绿色表示传送完成，点击下一页，如下图

##7.系统读取批次信息，点击传送，如下图

##8.绿色表示传送完成，点击下一页，如下图

##9.按照提示对分装机进行设置，完成后按实际对系统选项点击，如下图

##10.勾选完成后，点击下一页，如下图

##11.按要求输入实际数据，如下图

##12.按实际输入完成后，点击下一页，如下图

##13.按系统提示清扫完成后点击选项，如下图

##14.勾选完成后，点击下一页，如下图

##15.按系统提示确认完成后点击选项，如下图

##16.勾选完成后，点击下一页，如下图

##17.第三者确认页，点击上图红框位置，如下图

##18.使用扫描枪扫描第三者工号条码，如下图

##19.第三者按系统提示确认完成后点击选项，如下图

##20.勾选完成后，点击下一页，如下图

##21.进入正常生产显示画面,如下图

#仪表d值清除设置：

##◎因系统自动传输数据，会对部分仪表d值修改，所以生产前将仪表d值清除：

##1.在显示C值画面，点击右上角“set”，如下图：

##2. C值画面跳动后，再多次点击右侧“Enter”，如下图：

##3.画面跳到d值数值上后，长按方向键左“←”，使得数值变为“------”， 按照上述步骤，将d值HI,LOW两行数据修改完成，如下图：

##4.系统设定完成，仪表修改完成后才可以开机生产，如下图：

#制品投入回收作业中未完成卷盘处置方法：

##◎小卷盘Φ180未完成卷盘有编带情况：

##将未完成卷盘的尾部插入卷盘内，防止散开；未完成卷盘上使用红色油性笔打“X"，如下图：

##◎大卷盘Φ330未完成卷盘有编带情况：将未完成卷盘的尾部插入卷盘内，防止散开；未完成卷盘上使用红色油性笔打“X"，如下图：

##◎小卷盘Φ180未完成卷盘有编带情况放在制品盒里，如下图：

##◎大卷盘Φ330未完成卷盘有编带情况放在最上层周转箱上，如下图：

##◎小卷盘Φ180未完成卷盘无编带情况：将未生产卷盘直接放置制品盒中，如下图：

##◎大卷盘Φ330未完成卷盘无编带情况：将未生产卷盘直接放置最上层周转箱盖子上，如下图：

##◎小卷盘Φ180未完成卷盘无编带情况放在制品盒里，如下图：

##◎大卷盘Φ330未完成卷盘无编带情况放在最上层周转箱上，如下图：

##备注：系统AS400输入“10”人员将未完成卷盘进行附着性测试并在治具上拆除,再送外观人员外观。

#LOT回收时，针对C-NG电容的二回目容值测试：

##1.先目视确认CNG数量：按机型区分：TWA-6000和TWA-6002机型的是NG2；TWA-6600，TWA-6601和TWA-6604机型的是NG1

##2.将CNG排出品倒入振动盘,如下图：

##3.点击“圆盘”按键，开始自动测容值排出模式：

◎TWA-6000及TWA-6002机型操作图：

◎TWA-6600、TWA-6601及TWA-6604机型操作图：

##4.电容全数进入“桌面”后，桌面会停止不动，按以下方式强制排出电容（会对排出的C-NG容值再测试）：

◎TWA-6000及TWA-6002机型操作：同时点击“桌面”及“下一步”按键，如下图：

◎TWA-6600、TWA-6601及TWA-6604机型操作：先点击屏幕上“排出动作”按键，接着再点击“桌面按键”，如下图：

##5.二回目C-NG容值测试结束，将不良品盒中的不良品进行回收装入相应袋中。

##备注：C-NG若还大于10pcs，则有下工程LOT结算进行全数手测。

#LOT回收时的TP-Assis作业方法（共17项）：

##1.生产结束时的画面，框内部分内容抄入C卡,如下图：

##2.点击“完成卷盘的结果确认”选项，如下图：

##3.按实际数据输入内容，如下图：

##4.本页担当者下，点击红框，如下图：

##5.扫描操作人员工号条码，如下图：

##6.完成后，点击“返回”，如下图：

##7.点击“LOT投入终了”选项，如下图：

##8.点击“确定”选项，如下图：

##9.再次点击“确定”选项，如下图：

##10.按系统提示确认完成后点击选项，如下图：

##11.勾选完成后，点击下一页，如下图：

##12.直接点击“关闭”选项，如下图：

##13.本页面按实际内容输入，点击最下方红框“LOT回收作业者登录”，如下图：

##14.扫描工号，如下图：

##15.点击“终了”选项，如下图：

##16.点击“确定”选项，如下图：

##17.系统操作完成，自动关闭，如下图：

#TWA-6604C/6604D生产数据清除方法：

##1.选择界面，点击“主页”，如下图：

##2.“主页”内长按“CLEAR”，清零后点击“下箭头”，如下图：

##3.“主页”内长按“CLEAR”清零后点击“下箭头”，如下图：

##4.“主页”内长按“CLEAR”清零后点击“设定模式”，如下图：

##5.选择界面点击“稼动率管理情报，如下图：

##6.进入界面后点亮上图红图选项后，再点击长按“CLEAR”完成后点击“主页”，清零结束，如下图：

##备注：TWA-6604D机型特别注意点:

（1）第4个片点击“下箭头”后进入烙铁管理界面，确保烙铁开关是锁定的状态，如下图：

（2）确保面板上封带驱动开关处于"ON"状态,如下图：

#TWA-6600/6601/6604生产数据清除方法:

##1.选择界面点击红圈“主页”，如下图：

##2.“主页”内长按红圈“按键”清零后点击“下箭头”，如下图：

##3.“主页”内长按红圈“按键”清零后点击“下箭头，如下图：

##4.“主页”内长按红圈“按键”清零后点击“设定模式”，如下图：

##5.选择界面点击“稼动率管理情报”，如下图：

##6.进入界面后点亮上图红图选项后，再点击长按“CLEAR”完成后点击“主页”，清零结束，如下图：

#TWA-6000/6002生产数据清零方法：

##1.主界面点击红圈“F2”，如下图：

##2.进入此界面内，同时点击红圈“加”和“减”，如下图：

##3.主界面中，同时点击红圈“STOP”和“数量设定”，如下图：

##4.进入此界面内，同时点击红圈“加”和“减”清零后点击“下一页”，如下图：

##5.进入此界面内，同时点击红圈“加”和“减”清零后点击“STOP”退出，清零结束，如下图：

##稼动率表