红外光谱（IR）是有机物结构解析中最常用的手段之一，其核心原理是分子振动能级跃迁时吸收特定波长的红外光，不同官能团因化学键类型、连接方式及环境差异，会在红外光谱中呈现特征吸收峰（波数范围通常为 4000-400 cm⁻¹）。通过分析这些特征峰的位置、强度和形状，可快速获取有机物的官能团信息、结构特征及纯度等关键信息。

一、核心原理：特征峰与官能团的对应关系

分子的振动模式（如伸缩振动、弯曲振动）与化学键的力常数（键能）直接相关：

强化学键（如 C≡C、C=O）振动频率高，吸收峰位于高波数区（>1500 cm⁻¹，称为 “官能团区”）；

单键（如 C-C、C-O）或分子骨架振动频率低，吸收峰位于低波数区（400-1500 cm⁻¹，称为 “指纹区”），可用于区分结构相似的分子。

官能团区是解析的核心，可直接识别主要官能团；指纹区则像分子的 “指纹”，用于结构确证（如同分异构体区分）。

二、红外光谱在有机物解析中的具体应用

1. 官能团的快速鉴定

这是红外光谱最核心的应用。通过官能团区的特征峰，可直接判断有机物中是否存在特定官能团，常见示例如下：

官能团	特征吸收峰位置（cm⁻¹）	峰形特征	示例

羟基（-OH）    	3200-3600	宽峰（氢键作用）	醇、酚、羧酸

羰基（C=O）	1650-1750	强峰	酮（1715）、醛（1725）、酯（1740）、羧酸（1710）

烯烃（C=C）	    1600-1680	中强峰	烯烃、芳香族化合物

炔烃（C≡C）	2100-2260	弱峰（对称取代时可能消失）	乙炔衍生物

苯环	        1600、1500（骨架振动）	中强峰	芳香族化合物

甲基（-CH₃）	2870、2960	强峰	烷烃

氨基（-NH₂）	3300-3500	双峰（伯胺）	胺类化合物

例如：若某有机物在 3400 cm⁻¹ 附近有宽峰（-OH），1700 cm⁻¹ 附近有强峰（C=O），可初步判断含羧基（-COOH）。

2. 有机物结构的推断与同分异构体区分

红外光谱可通过特征峰的组合及指纹区的差异，推断分子整体结构，尤其适合同分异构体的区分。

示例 1：羧酸与酯的区分

两者均含羰基（C=O），但羧酸因含羟基（-OH），在 3200-3600 cm⁻¹ 有宽峰；酯则含 C-O-C 键，在 1000-1300 cm⁻¹ 有强吸收峰（如乙酸乙酯在 1240 cm⁻¹ 左右有 C-O-C 峰）。

示例 2：苯环取代方式的判断

苯环的取代基位置可通过指纹区 700-860 cm⁻¹ 的峰推断：

单取代苯：700 cm⁻¹ 和 750 cm⁻¹ 附近有强峰；

对位双取代苯：800-860 cm⁻¹ 有单峰；

邻位双取代苯：730-770 cm⁻¹ 有峰。

3. 纯度分析与杂质检测

若样品中含杂质，杂质的官能团会在红外光谱中产生额外特征峰，可通过峰的有无或强度判断纯度。

例：若某 “纯酮” 样品在 3400 cm⁻¹ 出现宽峰（-OH），可能混入水分或未反应的醇类杂质；

例：固体样品中若在 1600 cm⁻¹ 出现苯环峰，而目标产物不含苯环，说明残留苯系原料。

4. 有机反应进程的监测

在有机合成中，红外光谱可实时跟踪反应中官能团的变化，判断反应是否完成。

例：烯烃加氢反应中，烯烃的 C=C 峰（1600-1680 cm⁻¹）会随反应进行逐渐减弱，直至消失，表明双键已被完全加成；

例：酯水解生成羧酸时，酯的 C-O-C 峰（1000-1300 cm⁻¹）逐渐消失，同时羧酸的 - OH 宽峰（3200-3600 cm⁻¹）逐渐增强。

5. 与其他方法联用增强解析能力

对于复杂有机物（如天然产物、高分子），红外光谱常与核磁共振（NMR）、质谱（MS）联用：

NMR 提供分子中氢 / 碳的连接方式，MS 提供分子量及碎片信息，红外则补充官能团信息，三者结合可精准确定结构。

三、优势与局限性

优势：操作简便（制样方法多样：液膜法、KBr 压片法、ATR 衰减全反射等）、分析快速（数分钟内完成）、样品用量少（微克级），适合常规实验室分析。

局限性：对复杂分子（如蛋白质、高分子），峰可能重叠；无法直接提供分子量信息，需结合其他方法。

总结

红外光谱凭借 “官能团特征性强、操作便捷” 的优势，成为有机物解析的 “常规武器”，在官能团鉴定、结构推断、纯度分析及反应监测中发挥核心作用，是有机化学、材料科学、药学等领域不可或缺的分析手段。

以下是对傅里叶变换红外光谱（FT-IR）技术原理及核心应用的科普解析：

一、FT-IR工作原理

‌干涉仪核心作用‌

光源发射宽谱红外光，经‌迈克尔逊干涉仪‌分为两束：一束通过固定镜反射，另一束经移动镜反射后产生光程差。两束光重新汇合形成干涉条纹（干涉图），携带所有频率信息‌。

‌傅里叶变换过程‌

干涉光穿过样品时，特定化学键吸收对应频率能量（如C=O键吸收~1700cm⁻¹）。检测器接收衰减后的干涉信号，计算机通过‌傅里叶变换算法‌将时域干涉图转换为频域光谱图（横轴波数/cm⁻¹，纵轴吸光度）‌。

‌技术优势‌

‌高速扫描‌：单次测量获取全波段数据（传统色散型需分段扫描）‌；

‌高信噪比‌：多扫描叠加提升灵敏度（如液氮冷却MCT探测器）‌；

‌宽光谱范围‌：覆盖中红外区（4000-400cm⁻¹），适配有机物基团分析‌

二、关键应用场景

（1）有机物结构解析

‌官能团鉴定‌：

C-H键（~2900cm⁻¹）区分烷烃/烯烃；

羰基C=O（1700-1750cm⁻¹）定位酮、醛、羧酸‌；

‌高分子材料分析‌：

快速识别塑料类型（如聚丙烯酸酯特征峰~1730cm⁻¹‌）；

‌药物成分确认‌：

通过指纹区（1500-400cm⁻¹）验证分子结构‌。

（2）实时检测与质量控制

‌环境污染物监测‌：

气体分析仪（如NDIR型）检测CO₂（4.26μm吸收峰）及工业VOCs‌；

‌农业与食品科学‌：

无人机搭载红外光谱仪评估作物成熟度（不同生长期光谱特征差异）‌；

‌工业在线质检‌：

金属表面污染物识别（如ATR技术直接分析油污成分）‌

三、实操注意事项

‌样品制备方法‌

‌固体‌：KBr压片法（1mg样品+200mg KBr研磨压片）‌；

‌液体‌：液膜法（两片NaCl晶片夹样）或ATR全反射技术（无需前处理）‌；

‌微区分析‌：红外显微镜定位50μm污染物斑点‌。

‌谱图解析技巧‌

对照标准谱库（如醛基C-H伸缩~2720cm⁻¹+羰基峰双重验证）‌；

注意溶剂效应（极性溶剂使O-H峰宽化）‌；

结合其他技术（如与拉曼光谱联用区分顺反异构体）‌

FT-IR（傅里叶变换红外光谱）技术，作为鉴定化学物质与研究分子结构的重要手段，广泛应用于多个领域。其原理在于，不同的化学键和功能团对红外辐射展现出独特的吸收特性，从而为物质的分析与结构解析提供有力支持。

一、工作原理

FT-IR技术的工作原理基于红外辐射与物质分子间的相互作用。当红外辐射照射到物质上时，分子会吸收特定波长的辐射能量，进而引发分子振动。这些振动模式与分子的化学键和功能团紧密相关，因此，通过测量物质对红外辐射的吸收情况，可以揭示其分子结构和化学成分。

1、当分子受到红外辐射的照射时，它们会选择性地吸收特定波长的辐射，进而引发分子内部化学键的振动。这种吸收的辐射波长与分子内部的化学键类型及其所处的环境紧密相关。

2、FT-IR光谱仪通过干涉仪产生干涉图案，再利用傅里叶变换将该干涉图案转化为我们熟悉的光谱图。

二、获取光谱

无论是气体、液体还是固体样品，都可以用于FT-IR分析。对于固体样品，常用的处理方法包括与无机盐（例如KBr）混合制成压片，或者采用ATR（衰减全反射）技术进行分析。

三、解析光谱

通过对FT-IR光谱的解析，我们可以获得关于样品分子结构和化学成分的详细信息。

1、经过FT-IR分析，我们得到的红外光谱将清晰地展示波数（通常以cm^-1为单位）与吸收强度之间的对应关系。这些光谱中的每一个峰，都代表着特定化学键或功能团的振动模式。

2、借助已知数据，我们可以进一步解析光谱，从而准确识别出样品中存在的化学键和功能团。

四、应用领域

FT-IR光谱技术在多个领域中发挥着重要作用。无论是化学、生物、医药还是材料科学，它都能提供关于分子结构和化学成分的宝贵信息。

1、未知化合物鉴定：

利用FT-IR技术，可以轻松鉴定出未知的化学物质。通过将待测物质的光谱与已知物质的光谱进行对比，即可确定未知物质的化学成分。

2、反应过程研究：

通过对比反应前后的FT-IR光谱，可以详细观察反应过程中化学键和功能团的演变情况。

3、材料性质探究：

FT-IR技术可广泛应用于聚合物、天然产物及各类材料的性质研究。

4、质量控制与检测：

工业生产中，FT-IR能迅速判断产品化学成分是否达标，助力质量控制。

傅里叶红外光谱仪(FT-IR)是利用干涉仪干涉调频的工作原理，把光源发出的光经迈克尔逊干涉仪变成干涉光，再让干涉光照射样品，接收器接收到带有样品信息的干涉光，再由计算机软件经傅立叶变换即可获得样品的光谱图。

二、FT-IR应用及检测标准

（1）在医药化工行业上的应用

（2）在高分子材料研究上的应用

（3）在石油化工行业上应用

（4）在矿物学领域的应用

（5）在材料生产领域上的应用

（6）在生物医学研究方面的应用

（7）在半导体材料领域上的应用

（8）有在刑侦鉴定上的应用

（9）在气体分析方面的应用

（10）在大气环境监测上的应用

- FT-IR检测标准

SN/T 3914-2014矿物红外光谱法分析通则

GB/T 6040-2019 红外光谱分析方法通则

GB/T 21186-2007傅立叶变换红外光谱仪

GB/T 7764-2017 橡胶鉴定 红外光谱法

YBB 00262004-2015包装材料红外光谱测定法

GB/T 32199-2015红外光谱定性分析技术通则

GB/T 32198-2015红外光谱定量分析技术通则

GB/T 35772-2017聚氯乙烯制品中邻苯二甲酸酯的快速检测方法 红外光谱法

三、FT-IR常用的测定方法

-压片法

压片法属于透射法，采用样品与溴化钾粉末充分混合均匀之后，通过压片机将混合了样品的溴化钾粉末压制成为盐片，然后在红外光谱仪上测试，通过测试透过盐片的红外光的情况得到红外光谱。

适用范围：固体有机物，粉末高聚物，无机物，矿石粉。

-ATR法

ATR（attenuated total reflectance衰减全反射）法，采用光在ATR表面发生全反射，根据样品的折射率衰减反射波达到一定穿透深度，如果样品在入射光的频率区域有吸收，反射光强度在试样有吸收的频率位置发生减弱，可产生和普通透射吸收相类似的谱图。

适用范围：固体膜和板、橡胶、涂层、粉末、液体(不含水)、固化反应。

-显微法

显微红外是将红外光谱技术与显微技术相结合而产生的一种微量分析技术，即通过显微镜观察被测样品的外观形态或物理微观结构的基础上直接测试，选定样品某特定部位测试，得到该微区物质高质量的红外谱图。

适用范围：异物、固体有机物，粉末高聚物，无机物，液体等。